## 如何用Autobank7.7进行防渗墙应力变形分析

### 1 简述

为了降低土石坝浸润线，增强坝体渗透稳定性和坝坡稳定性，采用混凝土防渗墙是一种常用的加固措施。设计人员对防渗墙的应力状态比较关心，需要在应力变形分析的基础上对防渗墙进行强度设计，同时需要了解坝体中浇筑防渗墙以后的渗流状态和应力状态。由于防渗墙施工和受力状态的特殊性，其应力变形分析需要专用的计算工具和计算方法。为了解决这一问题，Autobank7.7版增加了几项功能，可以对土石坝防渗墙进行合理的应力变形分析。7.7版新增功能包括：

- 多工况渗流计算中，可以进行分区渗透材料的置换，用于模拟防渗墙部位由渗透材料转变为防渗材料。

- 应力变形计算中，可以进行分区应力变形材料的置换，用于模拟防渗墙部位由土质材料转变为混凝土材料。

- 增加了接触面单元，接触面材料，能够自动生成接触面单元。用于模拟土-混凝土界面的错动位移。

- 后处理模块可以对部分材料分区进行等值线、变形图绘制，用于关注重点部位的结果显示（例如仅显示防渗墙的变形）。

- 后处理模块可以显示各个加载步荷载增量的分布情况，并给出荷载增量的合力数值。用于了解断面上荷载分布，帮助解读计算结果。

### 2 防渗墙应力变形定性分析

防渗墙从无到有、到受力,经历以下几个典型阶段：

0 防渗墙浇筑前的初始状态：库水位为施工水位，尚无防渗墙；

1 防渗墙浇筑后：库水位为施工水位，但墙前-墙后水位差尚未形成,防渗墙仅自重应力，无弯曲应力；

2 防渗墙浇筑后：库水位为施工水位，墙前-墙后水位差形成,防渗墙出现弯曲应力和变形；

3 防渗墙浇筑后：库水位上升到正常水位，墙前-墙后水位差进一步增加,防渗墙弯曲应力和变形也进一步增加；

结构的应力状态与其施工方法、和周围材料的相互作用、荷载的大小及其施加方式有关。防渗墙施工一般有成槽（泥浆护壁）、钢筋笼入槽、混凝土灌注、灌浆填充等主要步骤。防渗墙施工时，周围土体一般已经固结完成不再发生沉降，所以防渗墙不承担周围土体的自重荷载，同时墙前、墙后的土压力也是基本平衡的。在坝体渗流状态改变前，墙前、墙后的水位基本相同，水压力也是平衡的，防渗墙所受荷载就是它自身的重力，一般不会出现弯曲应力。

在应力变形分析时，不能对坝体和防渗墙同时施加重力荷载，不然防渗墙因为刚度较大将承担周围土体的部分重量，造成计算结果失真。根本原因是防渗墙和坝体的“龄期”不一样，是坝体固结沉降完成后浇筑的，在计算中一定要考虑这一特殊性。

当防渗墙混凝土固化而发挥防渗作用后，坝体的渗流状态随之发生改变，墙前浸润线有所抬高、水压力增加，墙后浸润线降低、水压力减小，造成防渗墙前后面的水压力不平衡而发生弯曲变形。同时墙前土体有所上浮，墙后土体下沉。墙前、墙后土体的变形将带动防渗墙发生变形，这种变形也可能是弯曲变形。所以，渗流状态变化是防渗墙产生弯曲应力的主要原因，进行防渗墙应力变形分析必须和渗流分析相结合。

### 3 防渗墙应力变形分析步骤

3.1 渗流多工况分析

计算渗流工况：

工况0：防渗墙施工前的渗流场——取库水位为施工期水位，防渗墙尚未浇筑，防渗墙处为透水的土体材料；

工况1：施工后渗流场——取库水位为施工期水位，但防渗墙已经发挥作用，防渗墙处土体置换为防渗材料(混凝土)；

工况2：施工后库水位为正常水位——取库水位为正常蓄水位，防渗墙发挥作用；

3.2 坝体应力变形分析

模拟防渗墙浇筑前、后的实际顺序，从0开始逐步加载，如下表：

| 加载步 | 说明 | 防渗墙位置的材料 | 对应渗流 工况 | 位移修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 防渗墙尚未施工，作为计算起点，不计算位移，但计算应力 | 土体 | 工况0 | 所有位移修正为0 |
| 1 | 防渗墙施工结束，但渗流场尚未发生变化 | 混凝土 | 工况0 | 不需要修正 |
| 2 | 防渗墙发挥作用，渗流场改变 | 混凝土 | 工况1 | 不需要修正 |
| 3 | 库水位变化，渗流场进一步改变 | 混凝土 | 工况2 | 不需要修正 |

### 4 软件操作

4.1 建立计算模型，填写材料表

土体材料建议使用邓肯-张非线性弹性模型，混凝土材料可以采用弹性模型，另需要设置接触面材料参数。

本文应力变形参数采用软件的默认取值。渗透系数取值如下：

渗透系数材料参数表

| 材料名 | Kx(m/s) | Ky(m/s) |
| --- | --- | --- |
| 砂砾石坝壳 | 0.001 | 0.001 |
| 沙壤土坝壳 | 1e-05 | 1e-05 |
| c25防渗墙 | 0 | 0 |
| 粘土心墙 | 1e-06 | 1e-06 |
| 粘土套井 | 1e-05 | 1e-05 |
| 底座 | 1e-06 | 1e-06 |
| 防渗墙置换前土体 | 1e-06 | 1e-06 |

本算例是在粘土心墙内浇筑混凝土防渗墙，在进行分区时，应该对防渗墙单独分区，防渗墙的材料设置为和粘土心墙变形模量一致的“置换前土体”，因为材料置换不能改变材料类型（弹性模型不能置换为邓肯张模型，反之亦然），所以“置换前土体”应该为和混凝土一致的弹性材料，但是弹模按照土体进行取值。

4.2 划分网格，并生成接触面单元

设置适当的单元边长，划分网格如下：

生成接触面单元，在“计算模型”菜单下，按“定义接触面”，出现类似于下图的界面，按照下图操作:

完成上图操作后，可见接触面位置已经生成接触面单元：

4.3 施加渗流边界条件

设防渗墙施工时库水位为116m，施工后库水位逐渐上升到正常水位为124m，按“渗流计算”菜单下的“稳定渗流边界(多工况)”，设置如前文3.1所述的三种工况，绘制边界线后如下图。下游按照一般的出逸边界计算。

4.4 设置渗流材料置换

按“渗流计算”菜单下的“渗透材料置换”，

置换后可见工况0时的“防渗墙置换前土体”，从工况1开始转为“c25防渗墙”。按“OK”保存。

4.5 求解多工况渗流、查看浸润线

可见工况0浸润线在防渗墙处连续，防渗墙尚未发挥作用。工况1、工况2浸润线在防渗墙处中断形成水位差，防渗墙已经发挥作用（本例假定防渗墙为不透水材料，如果假定为渗透系数很小的渗透材料，计算结果也是类似的，不同的是几种工况的浸润线在防渗墙中保持连续）。

如果觉得必要，可以在渗流后处理界面中查看各个工况下渗流力荷载的分布情况。对于本例，三种渗流工况的渗流力分布图如下。工况0的渗流力全部为渗透材料中的体积力（图中黑色箭头，在心墙处较大，坝壳处较小）。工况1防渗墙已经发挥作用，除了体积力以外，防渗墙上出现面力（图中红色部分）；工况2和工况1情况类似。

至此渗流分析已经完成，以下进行应力变形分析。

4.6 应力变形分析

由于应力变形需要的加载步数量和渗流分析所需工况数量未必相同（本例渗流工况数为3个，应力变形加载步为4步），故需要单独进行材料置换设置，根据前文3.2表格，在第0加载步为防渗墙尚未施工的初始状态，第1加载步模拟防渗墙施工（也就是材料置换），但渗流状态尚未改变，第2加载步渗流状态变化，第3加载步模拟库水位变化。进行如下操作：

1 进入应力变形分析界面；

2 按“应力变形”菜单下的“应力材料置换”，从第1加载步将“防渗墙置换前土体”置换成“c25防渗墙”；

3 按“应力变形”菜单下的“求解应力变形”，添加4个加载步，并设置表中内容如下表，按“求解”等待计算完成。

求解完成后，程序输出各个加载步的荷载增量信息,其中Fx,Fy分别为水平和竖直方向合力，Fy向上为正，解释如下：

LOADID=0,荷载合力Fx=2502.99KN,Fy=-45599.9KN (防渗墙施工前渗流力和坝体自重)

LOADID=1,荷载合力Fx=0KN,Fy=-120.96KN   (混凝土自重比原土体增加120.96KN)

LOADID=2,荷载合力Fx=382.718KN,Fy=-2057KN    (浸润线降低造成坝体有效重量增加)

LOADID=3,荷载合力Fx=2288.64KN,Fy=2190.97KN  (浸润线上升造成渗流作用增加、坝体有效重量减小)

4.7 查看应力变形分析结果

第0加载步：初始状态，防渗墙尚未施工，无位移，仅列出自重应力和应力水平。

第1加载步：防渗墙已经存在，渗流状态尚未改变，坝体受力状态变化很小，略去计算结果；

第2加载步：防渗墙已经存在，渗流状态改变，坝体和防渗墙出现较大变形和应力，主要计算结果如下；

坝体变形图（800倍）

可见防渗墙上游坝体有所抬升（最大值1.1mm），下游坝体有所下沉（最大值3.6mm）。

可见最大水平位移1.7mm，位于防渗墙下部约坝高1/5处

可见应力水平最大值位于防渗墙上游侧底部，此处防渗墙向下游移动，土体围压减小，剪应力增加，造成应力水平上升。

防渗墙底部竖向应力等值线(KPa)，未出现拉应力

防渗墙底部主应力矢量图，防渗墙处于偏心受压状态，未出现拉应力

防渗墙弯矩图（KN-m）

第3加载步：库水位上升到正常水位，主要计算结果如下；

坝体变形图（500倍）

可见防渗墙上游坝体有所抬升（最大值6.9mm），下游坝体有所下沉（最大值2.3mm）。

可见最大水平8.6mm，位于防渗墙顶部

可见应力水平最大值位于防渗墙上游侧底部，此处防渗墙向下游移动，土体围压减小，剪应力增加，造成应力水平上升。

防渗墙底部竖向应力等值线(KPa)，出现轻微拉应力,最大值为0.247MPa

防渗墙底部主应力矢量图

防渗墙弯矩图（KN-m）

### 5 小结

本文以浙江金华地区某心墙坝加固工程为例，给出了加固工程中防渗墙的受力特点分析，计算方法、软件操作步骤和主要计算结果。要点包括：

- 渗透材料置换、应力变形材料置换；

- 接触面单元形成；

- 渗流多工况设置；

- 应力变形加载步和渗流工况的对应；

关于文中未尽事项或疑问，欢迎与软件开发者联系:

13809028397，zgqin@hhu.edu.cn